Конструктивно котел “Stropuva” представляет собой два стальных цилиндра (один внутри другого), с внешним слоем теплоизоляции. Нагреваемый теплоноситель находится в пространстве между цилиндрами. Внутри цилиндра малого диаметра размещена зона горения, обслуживание которой осуществляется через дверцы 8 (верхняя) и 11 (нижняя) в корпусе котла. Процесс горения в котле происходит лишь в верхнем слое закладки топлива (дрова, уголь). В этот слой топлива, через телескопическую трубу (7) с распределителем воздуха (9) подается подогретый воздух, из специальной камеры подогрева воздуха (4). После сгорания верхнего слоя топлива распределитель воздуха постепенно опускается вниз и всегда держится на горящем топливе, а именно, в центре горения. Очаг горения топлива, по мере его сгорания, перемещается сверху в низ топки. Температура теплоносителя и количество воздуха, подаваемого в зону горения топлива, регулируется битепловым регулятором тяги (2). Это устройство позволяет увеличить КПД котла, а также дает возможность регулировать температуру теплоносителя в том количестве, которое необходимо для отопления дома.

Для достижения оптимального теплосъема, между камерой подогрева воздуха и стенками камеры сгорания котла, по всему периметру имеется зазор, по которому дым, омывая камеру нагрева воздуха, поступает в отверстие отводящих газов.

В комплекте котла может быть колосниковая решетка и заслонка переключения (19) для растопки торфяными и опилочными брикетами, или каменным углем.

В настоящее время выпускаются две линейки котлов твердотопливных “Stropuva”: дровяная и универсальная, работающая на любом виде твердого топлива. Для повышения температуры в очаге горения универсальные котлы “Stropuva” дополнительно оснащаются вентилятором подачи воздуха.